福建师范大学申请高等学历继续教育本科毕业生学业水平测试

计算机科学与技术专业

《计算机网络与通讯》课程考试大纲

考试形式：线上考试  考试时间：100分钟

一、参考教材（考生自备）

1. 计算机网络（第8版），谢希仁，电子工业出版社，ISBN：978-7-121-41174-8；

2. 计算机网络（第6版），（美）安德鲁·S.特南鲍姆（Andrew S.Tanenbaum），清华大学出版社；2022-06-01；ISBN：978-7-302-60471-6

【注：自备第1本教材即可，以第1本教材为主，第2本教材仅作参考。】

二、课程纲要

学习掌握程度说明：

（1）识记：要求学生能够记住大纲中的知识点，能做出正确的判断和选择。

（2）领会：要求学生能够理解与本知识点有关问题，能做出正确的表述和解释。

（3）简单应用：要求学生能够运用本大纲中的知识点来解决问题。

（4）综合应用：要求学生在熟悉和理解的基础上，会运用多个知识点来解决问题。

第一章 概述

（1）计算机网络的定义及分类；（识记）

（2）互联网的组成；（识记）

（3）数据交换技术：电路交换、报文交换、分组交换；（领会）

（4）计算机网络常用的性能指标：速率、带宽、时延（发送时延、传播时延）；（简单应用）

（5）计算机网络体系结构（包括协议及其三要素、分层思想；OSI的7层模型、TCP/IP的4层模型等）。（领会）

第二章 物理层

（1）数据通信的基本知识和基本概念：码元；信道的通信方式；常见编码方式；基本带通调制方法（识记）

（2）信道的极限容量：

- 奈氏准则；理解比特率和波特率之间的关系S=Blog2N（S：比特率；B：波特率；N：码元状态数）；（简单应用）

- 香农公式；（简单应用）

（3）通信介质：双绞线、同轴电缆、光纤；（识记）

（4）信道复用技术：包括复用的概念，频分复用、时分复用、码分多址的工作原理等；（简单应用）

（5）宽带接入技术。（识记）

第三章 数据链路层

（1）数据链路层两种信道类型：点对点信道、广播信道；（识记）

（2）数据链路的基本概念和分类；（领会）

（3）数据链路层三个基本问题：

- 封装成帧；（简单应用）

- 透明传输；（简单应用）

- 差错检测：CRC循环冗余检验法；（简单应用）

（4）PPP协议：特点、帧格式、同步传输的零比特填充法；（识记）

（5）局域网的特点；（领会）

（6）CSMA/CD协议、退避算法等；（综合应用）

（7）以太网的最小帧长问题；（理解）

（8）以太网MAC地址、MAC帧的格式（DIX Ethernet V2 帧格式）；（识记）

（9）扩展以太网：包括物理层扩展以太网和数据链路层扩展以太网；（识记）

（10）交换式以太网。（综合应用）

第四章 网络层

（1）网络层的主要功能、网络层两种服务类型的特点；(领会)

（2）IP地址：

- 分类IP地址；（识记）

- 构造超网CIDR：地址块首地址和末地址的计算方法、地址块划分方法、路由聚合等；（综合应用）

（3）地址解析协议ARP的工作原理（IP地址物理地址）；（领会）

（4）IP数据报的格式：首部长度，总长度，标志（flag），协议，片偏移，首部检验和，掌握IP数据报分片；（识记、综合应用）

（5）IP层的分组转发算法、最长前缀匹配等；（理解）

（6）网际控制报文协议ICMP的种类、ICMP报文的封装、ICMP的两个应用（PING、traceroute）；（识记、领会）

（7）路由选择协议的分类：内部网关协议IGP（域内路由选择，如RIP和OSPF）和外部网关协议EGP（域间路由选择，如BGP-4）；（识记）

（8）内部网关协议RIP（路由信息协议）的特点及距离向量算法；（简单应用）

（9）OSPF协议工作原理、特点等；（识记）

（10）IPv6：

- IPv6的表示方法（冒号十六进制记法、零省略、零压缩、点分十进制记法后缀）；（理解）

- IPv4向IPv6过渡的两种技术：双协议栈技术和隧道技术。（识记）

第五章 传输层

（1）运输层的两种不同的运输协议：面向连接的TCP和无连接的UDP；（领会）

（2）进程间的通信；（领会）

（3）运输层端口号的分类及范围；（识记）

（4）UDP的主要特点；（领会）

（5）TCP最主要的特点、TCP的连接、报文格式；（领会）

（6）TCP报文段的首部格式；（领会）

（7）停止等待协议、TCP可靠传输的实现、超时重传时间RTO的计算；（领会、综合应用）

（8）TCP流量控制的实现；（综合应用）

（9）TCP的拥塞控制：常用的拥塞控制的算法；（综合应用）

（10）TCP的连接管理。（简单应用）

第六章 应用层

（1）域名系统DNS；（领会）

（2）统一资源定位符 URL；（领会）

（3）WWW网；（领会）

（4）HTTP协议。（简单应用）

三、考试题型及样卷

福建师范大学___年高等学历继续教育本科毕业生学业水平测试题目卷

《计算机网络与通讯》A/B卷    开卷

注 意 事 项

一、请根据系统提示正确输入个人信息后登录考试系统。

二、在100分钟内答完所有试题，不得拖延时间。一旦进入考试系统，系统将开始倒计时，考试中无法暂停或切换为其他与考试无关的界面。

三、若提前完成所有答题，可点击“提交”结束考试。提交成功后无法再返回试卷答题。

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

1、10个站点连接到一个10Mb/s以太网集线器，则每一个站点所能得到的带宽为（    ）

A、1Mb/s      B、10Mb/s    C、20Mb/s       D、100Mb/s

2、采用曼彻斯特编码，若调制速率为200M Baud，则数据传输率为（    ）

A、50Mbps   B、100Mbps    C、200Mbps   D、400Mbps

3、Tl载波利用脉码调制PCM和时分多路复用TDM技术，其数据传输率为（    ）

A、1.544Mbps     B、2Mbps      C、2.048Mbps     D、4Mbps

4、调制解调器（MODEM）的作用是实现（    ）

A、数字数据和数字信号间的转换   B、数字数据和模拟信号间的转换

C、模拟数据和模拟信号间的转换   D、模拟数据和数字信号间的转换

5、因特网的核心部分主要使用（    ）

A、报文交换技术            B、分组交换技术

C、文件交换技术            D、电路交换技术

6、10BASE-T 使用UTP连接网卡与集线器，网卡与集线器之间的双绞线长度最大为（    ）

A、15 米       B、50 米     C、100 米     D、500 米

7、IEEE 802.3 标准规定的以太网的物理地址长度为（    ）

A、8bit          B、32bit      C、48bit      D、64bit

8、以下哪个描述不符合PPP协议（    ）

A、是一种可靠的链路层传输协议    B、支持协商网络层地址

C、支持多种类型链路              D、支持多种网络层协议

9、以下不是数据链路层协议需要解决的基本问题的是（    ）

A、封装成帧    B、透明传输    C、差错检测     D、流量控制

10、下列各种说法，属于CSMA/CD算法优点的是（    ）

A、可以减少冲突的概率                   B、可以减少信道空闲时间

C、可以减少冲突并且减少信道空闲时间     D、可以完全避免冲突

11、工作在OSI参考模型的第三层数据链路层上的网络互联设备是（    ）

A、网桥       B、路由器       C、中继器        D、网关

12、ARP是实现（   ）

A、由MAC地址到IP地址的转换　　 B、由IP地址到MAC地址的转换

C、由域名到IP地址的转换         D、由IP地址到域名的转换

13、RIP中一条路由的花费如果等于（    ），则意味着它是不可达。

A、8        B、9         C、15         D、16

14、基于TCP/IP的互联网服务中，IP协议提供主机之间（    ）分组传输服务。

A、可靠的面向连接的            B、不可靠的面向连接的

C、可靠的无连接的              D、不可靠的无连接的

15、在基于TCP/IP模型的分组交换网络中，每个分组都可能走不同的路径，所以在分组到达目的主机后应重新排序；又由于不同类型物理网络的MTU不同，所以一个分组在传输过程中也可能需要分段，这些分段在到达目的主机后也必须重组。下列哪个说法是正确的。（    ）

A、排序和重组工作都是由网络层完成

B、排序和重组工作都是由传输层完成

C、排序工作由网络层完成，而重组工作由传输层完成

D、重组工作由网络层完成，而排序工作由传输层完成

二、填空题（本大题共14小题，每空1分，共25分）

1、网络协议主要有________、语义和________三个要素组成。

2、已知某地址块中有一个地址为128.14.89.26/20，则该地址块的最大有效地址是__________________，最小有效地址是__________________，地址掩码为______________________。

3、我国的ADSL方案采用的信号调制技术为____________。

4、在一个传统以太网中，主机甲和主机乙之间的距离为2km，假定信号传播速度是200，000 km/s。若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最长需经过_________秒。

5、以太网采用二进制指数退避算法来减少对信道的争用冲突，第n次冲突后选择1到L个时间片中的一个随机数来推迟发送，L为_________。

6、____________复用技术可以提高单根光纤的传输速率

7、因特网把路由协议分为两大类，即_________________和________________。

8、熟知端口号的范围为__________________。

9、假定TCP的ssthresh的初始值为16，如果当拥塞窗口上升到24时网络发生超时，TCP执行慢开始和拥塞避免算法，则此时的拥塞窗口为______；ssthresh值为_______；如果当拥塞窗口上升到24时收到3个重复的确认，并且TCP执行快重传和快恢复算法，则此时的拥塞窗口为_______；ssthresh值为________。

10、在网络边缘的端系统中运行的程序之间的通信方式通常可划分为两大类：对等连接方式和_________________。

11、假定主机A向主机B连续发送两个TCP报文段，其序号分别为70和100，则第一个报文携带了_______字节的数据，主机B收到第一个报文段后发出确认，其确认号为________，如果B收到第二个报文段，但第一个报文段丢失，则B发送的确认号为__________。

12、顶级域名包括三类：______________、_____________和__________。

13、指向网站www.abc.com的网页index.htm的完整URL为______________________。

14、Web搜索大致可以分为两类：分类目录检索和___________________。

三、名词解释（本大题共5小题，每题4分，共20分）

（包括说明英文简写含义和说明协议的作用）

1、WWW：

2、DHCP：

3、CSMA/CD：

4、ICMP：

5、DNS：

四、计算与简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

1、假定某一TCP连接中，发送方当前的超时重传时间RTO=6秒，则当发送方收到对方的确认报文，测量出的RTT样本为1.5秒。试计算现在的RTO。

2、在Internet网中，某计算机的IP地址是 202.96.44.88，请回答下列问题：

（1）按传统的分类IP编址方案中，该IP地址是属于A类、B类还是C类地址？

（2）写出该IP地址在没有划分子网时的子网掩码。

（3）如果该IP地址所在网络没有划分子网，则该网络的网络地址和广播地址分别是什么？

3、已知路由器R1有如表1所示的路由表。现在收到相邻路由器R2发来的路由更新信息，如表2所示，试更新路由器R1的路由表（表3）。

表1                              表2

| 目的网络 | 距离 | 下一跳 |  | 目的网络 | 距离 | 下一跳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net2 | 3 | R4 |  | Net2 | 4 | R3 |
| Net3 | 4 | R5 |  | Net3 | 1 | 直接交付 |
|  |  |  |  | Net4 | 3 | R5 |

表3

| 目的网络 | 距离 | 下一跳 |
| --- | --- | --- |
| Net2 |  |  |
| Net3 |  |  |
| Net4 |  |  |

4、一个UDP数据报的数据字段为8192字节。在链路层要使用以太网来传送，试问应当划分为几个IP数据报片？说明每一个IP数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值？

5、如下图所示，网桥B1和B2连接3个局域网LAN1、LAN2、LAN3；假定初始化时，B1和B2的转发表为空，则当各站点按下列顺序发送数据帧：AB，CA，DC，BC，请完成表4中的有关数据。

表4

| 发送的帧 | B1的转发表 |  | B2的转发表 |  | B1的处理 （转发？丢弃？登记？） | B2的处理 （转发？丢弃？登记？） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 | 出口 | 地址 | 出口 |  |  |
| AB |  |  |  |  |  |  |
| CA |  |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |  |  |

(注：以上试卷样式仅供参考，在特殊情况下，试卷题型、各题分值比例可能略有变动，最终以卷面题型及实际分值为准！）